Название: Полосно-пропускающий SIW-фильтр на бумажной подложке.

Авторы: Гризодуб А.Н. студент 2 курса магистратуры физического факультета Южного Федерального университета, Крутиев С.В. к.ф. - м.н. доцент кафедры радиофизики Южного Федерального университета.

Аннотация – в статье представлен однослойный квазиэллиптический SIW-фильтр четвёртого порядка со «встроенным» расположением резонаторов. Также представлены частотные характеристики SIW-резонаторов с различной конфигурацией, представлен способ управления нулями передачи таких резонаторов. Представленный фильтр имеет полосу пропускания 500 МГц. Обратные потери в полосе пропускания превышают 20 дБ. Минимальные вносимые потери составляют приблизительно 2,9 дБ. Использование нулей передачи позволило повысить селективность фильтра и увеличить подавление в полосе заграждения

Ключевые слова: фильтр, полосовой фильтр, Substrate Integrated Waveguide (SIW), встроенный в подложку волновод, нули передачи

Введение

Обширное развитием современной микроволновой техники требует высокоэффективных СВЧ-фильтров, которые обладают низкими потерями и высокой избирательностью. Развитие техники космической спутниковой связи вносит дополнительное требование в миниатюризации волноводных СВЧ – устройств. Этим требованием могут соответствовать эллиптические или квазиэллиптические полосовые фильтры, выполненные по SIW технологии, которые зачастую используют топологию перекрёстной связи между резонаторами. [1] В свою очередь фильтры со «встроенным» резонатором более привлекательны, поскольку они позволяют избежать проблем с согласованием входных и выходных портов.

В данной работе предложен однослойный квазиэллиптический фильтр четвёртого порядка, выполненный по SIW-технологии, со «встроенным» расположением резонаторов.	Квазиэллиптический отклик фильтра осуществлён за счёт перекрёстной связи между модами высшего и низшего порядка в резонирующих областях больших размеров. Также, для реализации добавочных нулей передачи в области верхних частот были введены два «угловых SIW-резонатора» для подавления полосы заграждения. [2]

Дизайн фильтра

Для введения нулей передачи необходимо возбудить обе моды TE101 и TE201 в одном SIW-резонаторе. Эти режимы обеспечат два отдельных канала для передачи сигнала между портами резонатора. Образование нулей передачи можно добиться путём настройки относительных фаз и амплитуд каждого канала. [3]

На рис. 1 представлены частотные характеристики SIW-резонаторов с различными размерами и конфигурациями портов. Резонаторы 1, 2 необходимы для поддержания резонанса волны TE201 на частоте 20 ГГц и TE101 на частоте 14 ГГц. В свою очередь резонатор 3 («угловой SIW-резонатор») рассчитан на резонанс волны TE101 на частоте 20 ГГц и резонанса волны TE201 выше 26 ГГц. [4]

Рис.1 Частотная характеристика SIW-резонаторов с разной конфигурацией.

Из рисунка видно, в резонаторах больших размеров (резонатор 1 и 2), когда порты находятся близко к одной боковой стенке резонатора, возникает ноль передачи между резонансами TE101 и TE201 (около 18,5 ГГц). Когда порты находятся близко к противоположным стенкам резонатора, тогда возникает ноль передач в близости от резонанса TE201.  На самом деле ноль передачи, который генерируется таким образом может быть локализован только на частотах близких к резонансной частоте TE201. Это связано с тем, что в резонаторах большого размера резонанс TE201 рассматривают как основной резонанс, а TE101 как паразитный, но связь с паразитным резонансом оказывается гораздо сильнее, чем с основным. [5] Поэтому эти нули передачи могут использоваться для улучшения селективности фильтра. В «угловом SIW-резонаторе» ноль передачи также находится между резонансами TE101 и TE201 (около 25,1 ГГц). В отличии от первых двух резонаторов ноль передачи «углового SIW-резонатора» может располагаться намного ближе к резонансу TE101, а также его расположением можно управлять путём регулирования положения портов. Это можно использовать для улучшения подавления вне полосы пропускания фильтра. [5]

На рис. 2 представлена топология фильтра 4-го порядка, который состоит из четырёх SIW-областей. Третья и четвёртая области необходимы для улучшения селективности фильтра. Первая и вторая являются соединительными и используются для улучшения верхнего отклонения в полосе заграждения фильтра.

Рис. 2 Топология квазиэллиптического SIW-фильтра

Для определения размеров SIW-области воспользуемся выражением для определения резонансной частоты основной моды TEm0n [3]:

fm0n=c02εrmWeff2+nLeff #1

Отсюда

Weff=W-d20.95p #2

Leff=L-d20.95p #3

где  c0 скорость распространения волны в свободном пространстве, εr – относительная диэлектрическая проницаемость подложки, Weff и Leff длина и ширина прямоугольного волновода. Wи L – практическая длина и ширина SIW-резонатора. p – расстояния между центрами соседних штырей. Если установить резонансную частоту TE 101 равной центральной частоте желаемой полосы пропускания, можно сразу определить начальные параметры W и L.

Рис.3 Компьютерная 3D модель квазиэллиптического SIW-фильтра

Далее коэффициент добротности и коэффициент связи между резонаторами можно определить, используя следующие выражения:

Q=g0g1fresBW #4

kj,j+1= BWfres1gjgj+1 #5

где gj значения элементов низкочастотного прототипа, fres резонансная частота, BW – полоса пропускания фильтра.

Размеры фильтра оптимизированы в соответствии с требованиями с помощью метода конечных элементов с использованием программного пакета CST Studio Suite.

Изготовление

Геометрические размеры элементов фильтра соответственно: W50 = 1,57 мм, Wsi = 2,07 мм, Wo = 3,13 мм, Wso = 2,05 мм, Wi = 2,77 мм, W1 = 8,88 мм, W11 = 3,08 мм, W2 = 6,2 мм, W22 = 3,2 мм, W3 = 12,75 мм, W33 = 3,63 мм, W4 = 12,75 мм, x1 = 1,17 мм, x2 = 1,52 мм, Lss1 = 3,1 мм, , Lsi = 1,6 мм, Lss2 = 2,25 мм, , Lso = 1,95 мм, , L1 = 6,35 мм, L2 = 9,14 мм, L3 = 8,64 мм, L4 = 8,72 мм, d1 = 1,4 мм, d2 = 2,05 мм, d3 = 1,65 мм, d4 = 1,6 мм, d5 = 6,47 мм.

Фильтр изготовлен на подложке с относительной диэлектрической проницаемостью 2.2, диаметр металлических штырей составляет 0,5 мм. Фотография фильтра представлена на рис.3. На рис.4 представлена амплитудно-частотная характеристика изготовленного фильтра. На рисунке видно, что полоса пропускания лежит в пределах 19,65 до 20,15 ГГц или 2,5% от общей полосы.  Обратные потери фильтра в полосе пропускания превышают 20 дБ. Минимальные вносимые потери составляют примерно 2,9 дБ. В характеристику введены четыре нуля передачи. Нули на частотах 18,3 ГГц и 21,1 ГГц образуются за счёт третьим и четвёртым SIW-резонатором большого размера. Два нуля передачи, находящиеся в области верхних частот образованы с помощью первых двух SIW-резонаторов. Затухание в диапазоне частот 21-25 ГГц превышает 50 дБ.

Рис.4 Изготовленный квазиэллиптический SIW-фильтр

Рис. 5 Амплитудно-частотная характеристика смоделированного и изготовленного фильтра.

Заключение

В данной работе представлен однослойный квазиэллиптический SIW-фильтр четвёртого порядка со «встроенным» расположением резонаторов. Полоса пропускания по уровню 3 дБ составляет 500 МГц. Обратные потери в полосе пропускания превышают 20 дБ. Минимальные вносимые потери составляют приблизительно 2,9 дБ. Фильтр обладает высокой селективностью и высокой степенью подавления в полосе заграждения.

Благодарность

Работа выполнена в Южном федеральном университете при поддержке Российского научного фонда, номер гранта № 22-79-00127 «Разработка гибких частотно-селективных устройств с применением SIW-технологии для спутников и беспилотных летательных аппаратов»

Список литературы

[1]	Гадзиева, А.А., Заргано, Г.Ф., Земляков, В.В., Крутиев, С.В., SIW-технологии, история создания, современное состояние и перспективы развития, Физические основы приборостроения, 2012. – Т. 1. – № 4. – С. 4–13.

[2]	Заргано, Г.Ф., Ляпин, В.П., Михалевский, В.С. и др. Волноводы сложных сечений. - М.: Радио и связь, 1986. – 124 с.

[3]	Заргано, Г.Ф., Земляков, В.В. Электродинамический анализ и синтез селективных устройств на волноводах сложного сечения для современных антенно-фидерных систем,  Антенны, 2011. - Вып. 7 (170). – С. 64–73.

[4]	F. Xu and K. Wu, “Guided-wave and leakage characteristics of substrate integrated waveguide,” IEEE Trans. Microw. Theory Techn., vol. 53, no. 1, pp. 66–73, Jan. 2005.

[5]	Krutiev, S., Lonkina, D., Makhno, A., Sdobnova, V. Synthesis of Band-Pass Filters Made Using SIW Technology,  2022 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering, APEDE 2022, 2022, pp. 118–122

[6]	Sdobnova, V., Krutiev, S., Lonkina, D. Compact Three-layer Band-pass Filter Based on SIW-technology, Proceedings of the 2023 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering. St.Petersburg, January 24-26, 2024. Pp. 141 — 143

[7]	Varvara P. Sdobnova; Sergey V. Krutiev; Alla S. Makhno; Daria V. Lonkina Compact Band-Pass Filter Made Using SIW Technology Published in: 2023 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW), DOI: 10.1109/RSEMW58451.2023.10202143, Conference Location: Divnomorskoe, Russian Federation